报告编号：XZ2016012

山西省城市供水水质监测网忻州监测站

检 测 报 告

样品编号：20161201—20161221

样品名称：生活饮用水

委托单位：忻州市水务（集团）有限责任公司

2016年12月10日

水 质 检 验 报 告 书

第1页 共30页

| 抽检单位 | 忻州市水务（集团）有限责任公司 |  |  | 检验类别 | 抽检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品种类 | 生活饮用水 | 采样地点 | 见报告 | 样品性状 | 液体 |
| 抽检日期 | 2016.12.1 | 检测日期 | 2016.12.1-12.14 | 报告发出日期 | 2016.12.10 |
| 样品编号 | 20161201—1221 | 气温（0C） | \ | 水温（0C） | \ |

检 测 结 果 评 价

结果汇总： 根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）对送检样品进行卫生安全评价。 本次所有样品检测项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《地下水质量标准》（GB/T14848-93）。 （以下空白）

制表：                审核：                 签发：                  检测单位（章）

水 质 检 验 报 告 书

第2页 共30页

| 采样地点 | 三水厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161201 | 水样类别 | 出厂水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU / 100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU /100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 5 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 6 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.005 | 合格 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 8 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.01 | 合格 |
| 9 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 10 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.65 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 1.25 |  | 10 | 合格 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.0030 |  | 0.06 | 合格 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.0003 |  | 0.002 | 合格 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.01 | \ |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.9 | \ |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 20 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 0.6 |  | 3 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第3页 共30页

| 采样地点 | 三水厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161201 | 水样类别 | 出厂水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | pH值 | \ | 7.46 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 25 | 铝 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.2 | 合格 |
| 26 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 27 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 28 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 9.89 |  | 250 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 26.7 |  | 250 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 298 |  | 1000 | 合格 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 187 |  | 450 | 合格 |
| 34 | 耗氧量 | mg/L | 0.41 |  | 3 | 合格 |
| 35 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.06 |  | 0.5 | 合格 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.13 |  | 1 | 合格 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离余氯） | mg/L | 0.42 |  | 0.3≤出厂水≤4 | 合格 |
| 40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 未使用 |  | 0.5≤出厂水≤3 | \ |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 未使用 |  | 0.02≤出厂水≤0.3 | \ |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 未使用 |  | 0.1≤出厂水≤0.8 | \ |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第4页 共30页

| 采样地点 | 南水厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161202 | 水样类别 | 出厂水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 5 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 6 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.005 | 合格 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 8 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.01 | 合格 |
| 9 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 10 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.58 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 1.41 |  | 10 | 合格 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.0030 |  | 0.06 | 合格 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.0003 |  | 0.002 | 合格 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.01 | \ |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.9 | \ |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 20 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 0.7 |  | 3 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第5页 共30页

| 采样地点 | 南水厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161202 | 水样类别 | 出厂水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | pH值 | \ | 7.58 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 25 | 铝 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.2 | 合格 |
| 26 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 27 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 28 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 11.21 |  | 250 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 31.5 |  | 250 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 345 |  | 1000 | 合格 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 213 |  | 450 | 合格 |
| 34 | 耗氧量 | mg/L | 0.39 |  | 3 | 合格 |
| 35 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.09 |  | 0.5 | 合格 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.15 |  | 1.0 | 合格 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离余氯） | mg/L | 0.39 |  | 0.3≤出厂水≤4 | 合格 |
| 40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 未使用 |  | 0.5≤出厂水≤3 | \ |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 未使用 |  | 0.02≤出厂水≤0.3 | \ |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 未使用 |  | 0.1≤出厂水≤0.8 | \ |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第6页 共30页

| 采样地点 | 云中水厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161203 | 水样类别 | 出厂水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 5 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 6 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.005 | 合格 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 8 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.01 | 合格 |
| 9 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 10 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.89 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.02 |  | 10 | 合格 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.0030 |  | 0.06 | 合格 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.0003 |  | 0.002 | 合格 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.01 | \ |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.9 | \ |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 20 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 0.8 |  | 3 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第7页 共30页

| 采样地点 | 云中水厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161203 | 水样类别 | 出厂水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | pH值 | \ | 7.48 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 25 | 铝 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.2 | 合格 |
| 26 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 27 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 28 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 14.51 |  | 250 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 33.2 |  | 250 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 299 |  | 1000 | 合格 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 196 |  | 450 | 合格 |
| 34 | 耗氧量 | mg/L | 0.42 |  | 3 | 合格 |
| 35 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.06 |  | 0.5 | 合格 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.18 |  | 1.0 | 合格 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离余氯） | mg/L | 0.35 |  | 0.3≤出厂水≤4 | 合格 |
| 40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 未使用 |  | 0.5≤出厂水≤3 | \ |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 未使用 |  | 0.02≤出厂水≤0.3 | \ |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 未使用 |  | 0.1≤出厂水≤0.8 | \ |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第8页 共30页

| 采样地点 | 水源井6# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161204 | 水样类别 | 水源水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB/T14848-93 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | 0.7 |  | 3 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |
| 5 | pH值 | \ | 7.68 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 198 |  | 450 | 合格 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 201 |  | 1000 | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 22.5 |  | 250 | 合格 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 10.2 |  | 250 | 合格 |
| 10 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 11 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 12 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 14 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 16 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.39 |  | 3.0 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.13 |  | 20 | 合格 |
| 18 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ＜0.003 |  | 0.02 | 合格 |
| 19 | 氨氮(NH4) | mg/L | ＜0.02 |  | 0.2 | 合格 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 0.78 |  | 1.0 | 合格 |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 22 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 23 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.05 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第9页 共30页

| 采样地点 | 水源井6# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161204 | 水样类别 | 水源水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB/T14848-93 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 25 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.01 | 合格 |
| 26 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 27 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.05 | 合格 |
| 28 | 滴滴涕 | μg/L | ＜0.14 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 六六六 | μg/L | ＜0.08 |  | 5.0 | 合格 |
| 30 | 总大肠菌群 | 个/L | 0 |  | 3.0 | 合格 |
| 31 | 菌落总数 | 个/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 32 | 总α放射性 | Bq/L | 0.07 |  | 0.1 | 合格 |
| 33 | 总β放射性 | Bq/L | 0.11 |  | 1.0 | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第10页 共30页

| 采样地点 | 水源井12# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161205 | 水样类别 | 水源水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB/T14848-93 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | 0.6 |  | 3 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |
| 5 | pH值 | \ | 7.73 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 201 |  | 450 | 合格 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 298 |  | 1000 | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 16.4 |  | 250 | 合格 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 11.3 |  | 250 | 合格 |
| 10 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 11 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 12 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 14 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 16 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.41 |  | 3.0 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.69 |  | 20 | 合格 |
| 18 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ＜0.003 |  | 0.02 | 合格 |
| 19 | 氨氮(NH4) | mg/L | ＜0.02 |  | 0.2 | 合格 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 0.69 |  | 1.0 | 合格 |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 22 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 23 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.05 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第11页 共30页

| 采样地点 | 水源井12# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161205 | 水样类别 | 水源水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB/T14848-93 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 25 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.01 | 合格 |
| 26 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 27 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.05 | 合格 |
| 28 | 滴滴涕 | μg/L | ＜0.14 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 六六六 | μg/L | ＜0.08 |  | 5.0 | 合格 |
| 30 | 总大肠菌群 | 个/L | 0 |  | 3.0 | 合格 |
| 31 | 菌落总数 | 个/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 32 | 总α放射性 | Bq/L | 0.09 |  | 0.1 | 合格 |
| 33 | 总β放射性 | Bq/L | 0.15 |  | 1.0 | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第12页 共30页

| 采样地点 | 水源井18# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161206 | 水样类别 | 水源水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB/T14848-93 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 3 | 浑浊度 | NTU | 0.8 |  | 3 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |
| 5 | pH值 | \ | 7.59 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 6 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 216 |  | 450 | 合格 |
| 7 | 溶解性总固体 | mg/L | 326 |  | 1000 | 合格 |
| 8 | 硫酸盐 | mg/L | 24.3 |  | 250 | 合格 |
| 9 | 氯化物 | mg/L | 9.8 |  | 250 | 合格 |
| 10 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 11 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 12 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 14 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 15 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 16 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 0.35 |  | 3.0 | 合格 |
| 17 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 2.46 |  | 20 | 合格 |
| 18 | 亚硝酸盐（以N计） | mg/L | ＜0.003 |  | 0.02 | 合格 |
| 19 | 氨氮(NH4) | mg/L | ＜0.02 |  | 0.2 | 合格 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 0.72 |  | 1.0 | 合格 |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 22 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 23 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.05 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第13页 共30页

| 采样地点 | 水源井18# |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161206 | 水样类别 | 水源水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB/T14848-93 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 25 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.01 | 合格 |
| 26 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 27 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.05 | 合格 |
| 28 | 滴滴涕 | μg/L | ＜0.14 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 六六六 | μg/L | ＜0.08 |  | 5.0 | 合格 |
| 30 | 总大肠菌群 | 个/L | 0 |  | 3.0 | 合格 |
| 31 | 菌落总数 | 个/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 32 | 总α放射性 | Bq/L | 0.05 |  | 0.1 | 合格 |
| 33 | 总β放射性 | Bq/L | 0.17 |  | 1.0 | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第14页 共30页

| 采样地点 | 南关村委 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161207 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.56 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.39 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.18 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第15页 共30页

| 采样地点 | 光明街（忻府区政府） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161208 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.59 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.38 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.16 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第16页 共30页

| 采样地点 | 健康街（杏林小区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161209 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 046 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.37 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.14 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第17页 共30页

| 采样地点 | 人民市场（忻州市水利局） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161210 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.76 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.46 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.19 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第18页 共30页

| 采样地点 | 长征街（忻州市政府） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161211 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.61 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.41 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.15 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第19页 共30页

| 采样地点 | 利民街（地震局宿舍） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161212 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.8 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.39 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.18 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第20页 共30页

| 采样地点 | 气象北巷（七一路小学） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161213 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.81 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.45 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.16 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第21页 共30页

| 采样地点 | 和平街（供水公司） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161214 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.7 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.46 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.15 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第22页 共30页

| 采样地点 | 学府街（忻州一中宿舍） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161215 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.78 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.49 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.16 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第23页 共30页

| 采样地点 | 团结街（民心家园） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161216 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.48 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.36 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.17 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第24页 共30页

| 采样地点 | 雁门大道（和谐苑小区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161217 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.76 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.38 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.16 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第25页 共30页

| 采样地点 | 杏林街（忻州市公路局） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161218 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.75 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.45 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.14 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第26页 共30页

| 采样地点 | 公园街（世纪花苑） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161219 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 0.56 |  | 3 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | \ | 无 |  | 不得含有 | 合格 |
| 4 | 耗氧量 | mg/L | 0.43 |  | 3 | 合格 |
| 5 | 细菌总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 6 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 7 | 游离余氯 | mg/L | 0.12 |  | 末稍水≥0.05mg/L | 合格 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第27页 共30页

| 采样地点 | 九原街（金水苑） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161220 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 5 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 6 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.005 | 合格 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 8 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.01 | 合格 |
| 9 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 10 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.85 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.31 |  | 10 | 合格 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.0030 |  | 0.06 | 合格 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.0003 |  | 0.002 | 合格 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.01 | \ |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.9 | \ |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 20 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 0.7 |  | 3 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第28页 共30页

| 采样地点 | 九原街（金水苑） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161220 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | pH值 | \ | 7.51 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 25 | 铝 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.2 | 合格 |
| 26 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 27 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 28 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 21.3 |  | 250 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 26.8 |  | 250 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 341 |  | 1000 | 合格 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 211 |  | 450 | 合格 |
| 34 | 耗氧量 | mg/L | 0.45 |  | 3 | 合格 |
| 35 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.06 |  | 0.5 | 合格 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.15 |  | 1.0 | 合格 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离余氯） | mg/L | 0.19 |  | ≥0.05 | 合格 |
| 40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 未使用 |  | ≥0.05 | \ |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 未使用 |  | ≥0.02 | \ |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 未使用 |  | ≥0.02 | \ |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

水 质 检 验 报 告 书

第29页 共30页

| 采样地点 | 顿村（忻州市同煤会议中心） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161221 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 0 |  | 不得检出 | 合格 |
| 4 | 菌落总数 | CFU/ml | 0 |  | 100 | 合格 |
| 5 | 砷 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 6 | 镉 | mg/L | ＜0.00030 |  | 0.005 | 合格 |
| 7 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 |  | 0.05 | 合格 |
| 8 | 铅 | mg/L | ＜0.0010 |  | 0.01 | 合格 |
| 9 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 |  | 0.001 | 合格 |
| 10 | 硒 | mg/L | ＜0.00050 |  | 0.01 | 合格 |
| 11 | 氰化物 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.05 | 合格 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 0.85 |  | 1.0 | 合格 |
| 13 | 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.14 |  | 10 | 合格 |
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.0030 |  | 0.06 | 合格 |
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.0003 |  | 0.002 | 合格 |
| 16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.01 | \ |
| 17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 |  | 0.9 | \ |
| 18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | 未使用 |  | 0.7 | \ |
| 20 | 色 | 度 | ＜5 |  | 15 | 合格 |
| 21 | 浑浊度 | NTU | 0.7 |  | 3 | 合格 |
| 22 | 臭和味 | \ | 无 |  | 无异臭、异味 | 合格 |
| 23 | 肉眼可见物 | \ | 无 |  | 无 | 合格 |

水 质 检 验 报 告 书

第30页 共30页

| 采样地点 | 顿村（忻州市同煤会议中心） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 20161221 | 水样类别 | 管网水 |

检  测  结  果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 |  | GB5749-2006 | 结果评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | pH值 | \ | 7.69 |  | 6.5-8.5 | 合格 |
| 25 | 铝 | mg/L | ＜0.002 |  | 0.2 | 合格 |
| 26 | 铁 | mg/L | ＜0.01 |  | 0.3 | 合格 |
| 27 | 锰 | mg/L | ＜0.0050 |  | 0.1 | 合格 |
| 28 | 铜 | mg/L | ＜0.010 |  | 1.0 | 合格 |
| 29 | 锌 | mg/L | ＜0.030 |  | 1.0 | 合格 |
| 30 | 氯化物 | mg/L | 19.8 |  | 250 | 合格 |
| 31 | 硫酸盐 | mg/L | 43.5 |  | 250 | 合格 |
| 32 | 溶解性总固体 | mg/L | 401 |  | 1000 | 合格 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3） | mg/L | 215 |  | 450 | 合格 |
| 34 | 耗氧量 | mg/L | 0.48 |  | 3 | 合格 |
| 35 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 |  | 0.002 | 合格 |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.1 |  | 0.3 | 合格 |
| 37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.09 |  | 0.5 | 合格 |
| 38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.19 |  | 1.0 | 合格 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离余氯） | mg/L | 0.16 |  | ≥0.05 | 合格 |
| 40 | 一氯胺（总氯） | mg/L | 未使用 |  | ≥0.05 | \ |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 未使用 |  | ≥0.02 | \ |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | 未使用 |  | ≥0.02 | \ |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

说        明

一、本检测报告仅对送检样品的检测结果负责。

二、本检测报告不得涂改、增删，未经签字盖章无效。

三、本检测报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等到。

四、本检测报告一式两份，一份交付送检单位 ，一份由本站存档。

五、本检测报告未经本站书面批准不得复制（完整复制除外）。

六、如对本检验报告有异议，请于收到报告之日七日内向本站提出复核申请。

山西省城市供水水质监测网忻州监测站

地    址：忻州市凤栖街云中水厂

邮政编码：034000

联系电话：18603509257    0350—3398978